AWA6290T型传递函数吸声系数测量系统

一、概述：

传递函数吸声系数测量系统由阻抗管、AWA5871型功放、AWA6290B型多通道噪声振动分析仪，经过严格相位配对的1/4”传声器对及分析软件组成。可测定法向入射条件下吸声材料的吸声系数，较之驻波比法更为快捷。阻抗管根据管径及用途不同又分为：AWA8551型阻抗管，AWA8551A型阻抗管，AWA8551T型传递损失管，AWA8551AT型传递损失管。

二、主要特点：

1：符合标准：GB/T 18696.2-2002（ISO 10534-2:1998）《声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量第2部分传递函数法》

2：双传声器传递函数法

3：多种管径，多种传声器间距，测量的频率范围宽

4：相位严格配对，下限频率低

5：只需小的样品

6：样品安装及拆卸方便

7：样品的后腔可调节

8：测试效率高，测量精度高

9：测量参数齐全，并可以导出及自动生成报告

三、技术参数：

| 型号参数 | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔声管 | AWA8551AT型 隔声管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | 50Hz-6.4kHz | 100Hz-3.2kHz | 50Hz-6.4KHz | 100Hz-3.2kHz |
| 吸声系数测量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 反射系数测量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 声阻抗率测量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 声导纳率测量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 传递损失/隔声量 | 无 | 无 | 有 | 有 |

四、主要功能：

1、软件提示信息丰富，用户可在软件引导下轻松完成测试

2、传声器间距及传声器到材料距离允许用户自行输入

3、可以将不同频段的吸声或隔声特性曲线自动拼接起来

4、可以记忆多条曲线，方便产品改进时进行比较

5、可以求多条曲线的平均值，并画出平均值曲线

6、含均衡器的白噪声信号发生器，可以保证最佳信噪比

五、配置清单

|  |  | 50Hz-6.4kHz 吸声测量 | 100Hz-3.2kHz 吸声测量 | 50Hz-6.4kHz 吸声及隔声测量 | 100Hz-3.2kHz 吸声及隔声测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA8551阻抗管 |  | 1套 | -- | -- | -- |
| AWA8551A阻抗管 |  | -- | 1套 | -- | -- |
| AWA8551T阻抗管 |  | -- | -- | 1套 | -- |
| AWA8551AT阻抗管 |  | -- | -- | -- | 1套 |
| 1/4“测量传声器对 |  | 1对 | 1对 | 2对 | 2对 |
| AWA14614E前置放大器 |  | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 |
| AWA6290M双通道分析仪 |  | 1台 | 1台 | -- | -- |
| AWA6290B四通道分析仪 |  | -- | -- | 1台 | 1台 |
| AWA5871功率放大器 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 信号发生软件 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/3 OCT分析软件 |  | 2通道授权 | 2通道授权 | 4通道授权 | 4通道授权 |
| FFT分析软件 |  | 2通道授权 | 2通道授权 | 4通道授权 | 4通道授权 |
| 传递函数吸声系数测量软件 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 四传声器隔声测量软件 |  | -- | -- | 1 | 1 |